إذكر مراحل امان الطوربيد السي هيك اثناء النقل والتداول والتحميل واالإطلاق؟

ANSWER:

- وضع آمن للمفجر بعد التركيب

- تنفيد مسافة امان للطوربيد بعد خروجة من الانبوبة قبل التعمير االولى

- عدم دخول المساحة الممنوعة والمحددة بالبرنامج قبل الاطلاق

- العمل فى طبقة محددة مسبقا من العمق

- القدرة على تنفيد نقاط التحول (way Point)

إذكر الاستخدام التكتيكى لنقاط التحول Wayp point  للطوربيد السي هيك؟

إذكر مستويات الصيانة الدورية للطوربيد السي هيك ؟

ANSWER:

- صيانة صغيرة المستوي Small Scale Maintenance (SSM)

وتتم اذا اعيد الطوربيد للورشة خلال فترة أقل من (48) شهر من استلامه

- صيانة متوسطة المستوي Medium Scale Maintenance (MSM)

وتتم مل أربعة سنوات

- صيانة كبيرة المستوي Large Scale Maintenance (LSM)

وتتم بعد كل إطلاق تدريبى او بعد تغريق الطوربيد بالانبوبة لمدة (3) شهور

استخدامات أجهزة التوجيه الذاتي للطوربيد التدريبي.

ANSWER:

أ- تمكن الطوربيد من البحث عن الهدف واكتشافه عندما يكون الهدف في مدي التوجيه.

ب- تحديد موقع الغواصة الهدف بالنسبة للمستويات الأفقية والرأسية ماراً بمحور الطوربيد الطولي.

جـ فصل آلية خط سير الطوربيد الأوتوماتيكي ومنظم العمق ووحدة الموازن عند حدوث اتصال صوتي مع الغواصة الهدف، عندئذ تتولي وحدة التوجيه الذاتي عملية توجيه الطوربيد، وترسل الأوامر لتوجيهه أفقياً ورأسياً في اتجاه الهدف.

د- المحافظة المستمرة علي تواجد الهدف أمام الطوربيد مباشرة أثناء الإقتراب، وتصحيح خط سير الطوربيد إذا لزم الأمر.